zaměřovací přijímač pro rob 144 MHz

COMPACT 145/145E

Přijímač COMPACT 145 je moderní sportovní zařízení, které uspokojí i nejnáročnější požadavky špičkových sportovců. Jeho ergonomické řešení vychází z následujících požadavků: nízká hmotnost a malé rozměry, celý přijímač ovladatelný jednou rukou v plném běhu, nárazuvzdorná konstrukce odolná proti vodě. Symetrická superzisková anténa optimalizovaná speciálně pro zaměřování poskytuje jedinečně ostrý směrový diagram umožňující přesné zaměření a vysokou citlivost přijímače. Verze COMPACT 145E je vybavena expanderem směrové charakteristiky, která umožňuje vysoké potlačení signálů z nežádoucích směrů a další „zaostření“ zaměřování.

Přijímač COMPACT 145 používá řada špičkových závodníků a jejich vynikající výkony na nejvyšších soutěžích dokazují kvality přijímače.

### VLASTNOSTI:

- Ergonomické řešení – ovládání jednou rukou

- Vysoká citlivost

- Speciálně navržená anténa dosahuje předozadního poměru 40 dB

- Úzký hlavní lalok umožňuje přesné zaměření

- Regulace citlivosti v rozsahu 120 dB

- Mechanické provedení odolné proti nárazům a stříkající vodě

- Nízká hmotnost (450g) a malé rozměry

- Závodníci s přijímači COMPACT 144/145 získali za posledních 10 let celkem 27 medailí na MS (z toho 9 titulů Mistrů světa)  a 23 medailí na ME (z toho 5 titulů Mistra Evropy)

## zaměřovací přijímač pro ROB 144 MHz		   COMPACT 145/145E

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh přijímače:				superhet s jedním směšováním

Anténa:					optimalizovaná symetrická HB9CV

Šířka hlavního laloku antény:		20° / -3 dB

Předozadní poměr:			> 40 dB

Modulace:				A2A
Kmitočtový rozsah: 			144 ... 146 MHz 
Citlivost (SNR 10 dB):			0,5 µV/m

MF šířka pásma:			200 kHz 
Rozsah regulace citlivosti: 		plynule, > 120 dB 
Impedance sluchátek:			> 4 ohmy

Napájení: 				vestavěný NiCd akumulátor 7,2 V / 280 mAh
Spotřeba typicky:			22 mA
Doba provozu na plné nabití:		min. 12 hodin

Ovlivňování buzoly v držáku: 		max. ± 2°
Krytí:					IP63

Rozměry:				1040 (š) x 50(v) x 290 (d) mm (včetně antény)

Hmotnost :				490 g (včetně antény a akumulátoru)

Rozsah pracovních teplot :		-10 ... + 60°C

Rozsah skladovacích teplot:		-20 ... + 60°C

#### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sada anténních prvků

- uživatelská příručka

#### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sluchátka  SL27

- nabíječ akumulátoru N28

- tester akumulátoru T10

- držák buzoly

- buzola SILVA NL7

- náhradní anténní prvky

Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593

tel. 602531222, tel/fax 545227041, e-mail: marecek@sky.cz