zaměřovací přijímač pro rob 3,5 MHz

COMPACT 3,5 F

Přijímač COMPACT 3,5 F je určen široké základně zejména začínajících závodníků. Jeho ergonomické řešení vychází z následujících požadavků: nízká hmotnost a malé rozměry, celý přijímač ovladatelný jednou rukou v plném běhu, nárazuvzdorná konstrukce odolná proti vodě a nízká cena.

Symetrická zdvojená feritová anténa zajišťuje ostrý směrový diagram, vysokou citlivost přijímače a velký předozadní poměr kardioidní charakteristiky antény.

### VLASTNOSTI:

- Ergonomické řešení – ovládání jednou rukou

- Vysoká citlivost a selektivita

- Speciálně navržená anténa poskytuje ostrý směrový diagram

- Vysoký předozadní poměr

- Plynulá regulace citlivosti v rozsahu 100 dB

- Mechanické provedení odolné proti nárazům a stříkající vodě

- Nízká hmotnost (270g) a malé rozměry

- Nízká cena

## zaměřovací přijímač pro ROB 3,5 MHz			COMPACT 3,5F

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh přijímače:				přímosměšující
Modulace:				A1A
Kmitočtový rozsah: 			3.47 ... 3.68 MHz 
Citlivost (SNR 10 dB):			25 µV/m 
Rozsah regulace citlivosti: 		plynule v rozsahu 100 dB 
Předozadní poměr: 			> 20 dB (kardioidní směr. charakteristika)
Impedance sluchátek: 			> 4 ohmy

Napájení :				vestavěný NiCd akumulátor 7,2 V / 170 mAh
					nebo destičková baterie 9V 
Spotřeba typicky: 			15 mA
Doba provozu: 				min. 12 hodin (na jedno nabití akumulátoru 
					nebo s novou baterií)

Hmotnost:				270 g 
Rozměry:				70 (š) x 210(v) x 30 (h) mm

Krytí:					IP53

Ovlivňování buzoly v držáku: 		max. ± 2°

Rozsah pracovních teplot :		-10 ... + 60°C

Rozsah skladovacích teplot:		-20 ... + 60°C

#### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prutová anténa

- uživatelská příručka

#### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sluchátka  SL27

- nabíječ akumulátoru N28

- tester akumulátoru T10

- držák buzoly

- buzola SILVA NL7

- náhradní prutová anténa

Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593

tel. 602531222, tel/fax 545227041, e-mail: marecek@sky.cz