OK2BWN RADIO SPORTS EQUIPMENT

automatický vysílač pro ROB

COMPACT 96

uživatelská příručka								česky

důležité

Přečtěte si důkladně tuto příručku, než se pustíte do práce s vysílačem.

Příručku uschovejte po pozdější použití.  Příručka obsahuje důležité informace a pokyny pro práci s vysílačem COMPACT 96.

UPOZORNĚNÍ

! NIKDY 	nepřipojujte síť 220V do žádného konektoru vysílače. Mohli byste			způsobit zničení vysílače nebo úraz elektrickým proudem!

! NIKDY 	nepoužívejte vnější zdroj s vyšším napětím, než 16V ss. Mohli byste			způsobit zničení koncových stupňů vysílače.

! NIKDY 	nepoužívejte jiného nabíječe než  dodávaného výrobcem. Mohli byste			způsobit zničení akumulátoru, nebo i celého vysílače.

NEPOUŽÍVEJTE a NESKLADUJTE vysílač v prostorách s teplotou nižší, než

-20st.C nebo vyšší, než +60 st.C.

Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.

POZNÁMKY V TEXTU

! VÝSTRAHA  		Hrozí zranění, požár nebo úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ !		Hrozí poškození zařízení.

POZNÁMKA		Při nerespektování hrozí pouze funkční problémy. Není riziko 				zranění, požáru nebo poškození zařízení.

0 	OBSAH

DůLEŽITÉ

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKY V TEXTU

0 OBSAH

1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

2 INSTALACE

2.1	Vybalení

2.2	Příprava k provozu

2.3	Instalace antény v pásmu 3.5 MHz

2.4	Instalace antény v pásmu 144 MHz

2.5	Nabíječ akumulátoru

2.6	Další příslušenství

3 OBSLUHA

3.1	Napájení vysílače

3.2	Zapnutí vysílače, startování logické jednotky

3.3	Druhy provozu, kódy

3.4	Nastavení výkonu

3.5	Dálková indikace vybitého akumulátoru

4 ÚDRŽBA

4.1	Nabíjení akumulátoru

4.2	Náhrada pojistky

4.3	Čištění

5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

6 TECHNICKÉ INFORMACE

Zapojení zdířky ANT

Zapojení zdířky ACC

7 TECHNICKÉ ÚDAJE

8 PŘÍSLUŠENSTVÍ

9 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS

1 	POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1  KONEKTOR ANTÉNY  [ANT]

Slouží k připojení antén pro obě pásma

2  LADĚNÍ ANTÉNY 3.5 MHz

Slouží k optimálnímu přizpůsobení impedance antény koncovému stupni vysílače.

3  NASTAVENÍ FUNKCE [OPERATION]

Přepíná kmitočtové pásmo (3,5/144 MHz) a provoz souvislý nebo v relacích.

4  NASTAVENÍ DRUHU PROVOZU [MODE]

Volí normální nebo zkrácené (30 s) relace nebo tréninkové druhy provozu.

5  NASTAVENÍ KÓDU [CODE]

Nastavuje vysílaný kód (MOE...MO nebo tréninkové kódy)

6  HLAVNÍ VYPÍNAČ / NASTAVENÍ VÝKONU [PWR]

1. Zapíná / vypíná vysílač.

2. Při zapnutí současně nastartuje logickou jednotku.

3.Slouží k nastavení výstupního výkonu ve třech úrovních.

7  KONEKTOR PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ [ACC]

Slouží k připojení dalších zařízení, jako je nabíječ a tester akumulátoru, vnější přídavný zdroj, synchronizační kabel, zpožďovací jednotka aj.

8  INDIKÁTOR VÝSTUPNÍHO VÝKONU

Indikuje vysílaný vf výkon. V pásmu 3,5 MHz maximální jas indikuje optimální přizpůsobení.

9  INDIKÁTOR STAVU AKUMULÁTORU

Bliká rychle, je-li akumulátor plně nabit. S vybíjejícím se akumulátorem se blikání zpomaluje, až při napětí 10,5 V indikátor zhasne.

2 	INSTALACE

2.1	Vybalení

Po vybalení ihned zkontrolujte kompletnost příslušenství a případné zjevné vady. V případě jakýchkoli závad vysílač dále nepoužívejte a spojte se ihned s dodavatelem.

2.2 	Příprava k provozu

Před prvním použitím vysílač připojte na 24 hodin k nabíječi. Tuto dobu využijte k důkladnému prostudování uživatelské příručky.

2.3	Instalace antény v pásmu 3,5 MHz

Anténa pro pásmo 3,5 MHz se skládá z protiváhy (vodič zakončený konektorem DIN) a z vlastního zářiče (vodič zakončený banánkem).

Protiváhu rozviňte v celé délce na zemi, směrem ke startu závodu. V případě použití tříprvkové protiváhy (anténa HTA96) natáhněte jednotlivé radiály protiváhy do tří směrů přibližně po 120 stupních.

Zářič zavěste svisle na strom, opět v celé délce. Za suchého počasí může zářič ležet i přímo na kmeni stromu, za deštivého počasí, kdy jsou kmeny stromů mokré, je lépe zavěsit zářič do volného prostoru.

Při instalaci antény se vyhýbejte bezprostřední blízkosti rozměrných kovových předmětů (ploty, vedení, koleje), které deformují pole v okolí vysílače a činí dohledávku problematickou.

Banánek zářiče zasuňte do zdířky u konektoru  na protiváze, a konektor zasuňte do zdířky ANT vysílače.

POZNÁMKA: Je vhodné ovinout protiváhu okolo kmene stromu, aby se zabránilo vytržení konektoru v případě, kdy závodník zakopne o protiváhu.

Naladění antény

Přepínač OPERATION přepněte do polohy 3,5 MHz CONT (trvalé vysílání). Knoflíkem ANT nalaďte anténu na maximální svit indikátoru. Potom přepněte přepínač do polohy 3.5 MHz REL (vysílání v relacích). Při ladění antény se nedotýkejte krytu vysílače.

POZNÁMKA: Není-li připojena správná anténa, výstupní výkon se automaticky nastaví na úroveň Fox (25 mW), aby nedošlo k poškození koncového stupně.

2.4 	Instalace antény v pásmu 144 MHz

2.4.1.	Anténa VDA96 (zkřížené dipóly)

Anténa se skládá z vlastního tělesa antény se svodem a ze čtyř prvků. Prvky zasuňte do zdířek na tělese antény a anténu vytáhněte do výše za provaz uvázaný na očko na horní straně antény. Dbejte na to, aby rovina prvků antény byla přesně vodorovná! V případě naklonění antény budou mít závodníci vážné problémy se zaměřováním!

2.4.2.	Anténa HDA96 (halo)

Anténu připevněte na strom pomocí pružného popruhu s háčky. Popruhem opásejte strom a krabičku na konci koaxiálního kabelu tak, aby rovina kruhu antény byla vodorovná.

Antény instalujte co nejvýše. Konektor na konci svodu zasuňte do zdířky ANT na předním panelu vysílače. Anténa v pásmu 144 MHz  se neladí. Přepínač OPERATION můžete přepnout přímo do polohy 144 MHz REL. Indikátor    pouze indikuje vysílaný výkon.

POZNÁMKA: Není-li připojena správná anténa, výstupní výkon se automaticky nastaví na úroveň Fox (25 mW), aby nedošlo k poškození koncového stupně.

2.5 	Nabíječ akumulátoru

Nabíječ akumulátoru CHG96, resp. ACHG96 se připojuje do zdířky ACC na předním panelu vysílače. Další pokyny najdete v kapitole 4.1 této příručky.

2.6 	Další příslušenství

2.6.1.	Synchronizační startovací kabel SYN96 se připojuje do zdířky ACC na předním panelu vysílače. Další pokyny najdete v kapitole 3.2.2 této příručky.

2.6.2.	Zpožďovací jednotka  DEL96 se připojuje do zdířky ACC na předním panelu vysílače. Další pokyny najdete v manuálu jednotky.

2.6.3.	Přídavný akumulátor ACU96  a kabel pro připojení vnějšího zdroje  EXS96 se připojují do zdířky ACC na předním panelu vysílače. Další pokyny najdete v kapitole 3.1. této příručky.

2.6.4.	Tester akumulátoru ATE96 se připojuje do zdířky ACC na předním panelu vysílače. Další pokyny najdete v manuálu testeru.

3 	OBSLUHA

3.1	Napájení vysílače

Dobu provozu vestavěného akumulátoru je možno prodloužit použitím přídavného akumulátoru ACU96 nebo napájením z externího zdroje (např. akumulátor v automobilu) pomocí kabelu EXS96. Doby provozu uvedené v kapitole 7 platí pro vestavěný akumulátor. Při použití přídavného zdroje ACU96 je doba provozu trojnásobná, při použití externího zdroje závisí doba provozu pouze na kapacitě tohoto zdroje.

POZNÁMKA:  Při chladném počasí (pod +10 st.C) se kapacita akumulátorů snižuje. Počítejte proto s dostatečnou rezervou kapacity zdrojů vzhledem k předpokládané době trvání závodu. Pamatujte, že majákový vysílač pracuje nepřetržitě a má proto pětinásobnou spotřebu!

3.2	Zapnutí vysílače, startování logické jednotky

Vysílač se zapíná přepínačem PWR (v polohách OFF je vypnut, v polohách HI-LO-Fox je zapnut).

3.2.1	Nastartování jednoho vysílače

Vysílač zapněte přepínačem PWR přesně na začátku 1. minuty. Od této chvíle bude vysílač pracovat synchronně s přesným časem bez ohledu na polohu nebo přepínání kteréhokoli přepínače. Vysílací schéma je popsáno v kapitole 3.3.

3.2.2	Synchronní nastartování sady vysílačů pomocí kabelu SYN96

Postup: 	1. Všechny vysílače jsou vypnuté (přepínač PWR v poloze OFF).

2. Zapojte konektory kabelu SYN96 do zdířek ACC každého vysílače. Vypínač na kabelu SYN96  je v poloze OFF.

3. Přesně na začátku 1. minuty  přepněte vypínač na kabelu SYN96 do polohy START. Na všech vysílačích začnou blikat zelené kontrolky.

4. Zapněte všechny vysílače přepínačem PWR.

5. Teprve nyní odpojte kabel SYN96.

3.3	Druhy provozu, kódy

3.3.1 Přepínač OPERATION v poloze CONT (vysílač trvale vysílá kód dle tabulky)

| poloha přepínače CODE | poloha přepínače |  | MODE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N, S |  | T1, T2 |
| 1 | MOE |  | T |
| 2 | MOI |  | N |
| 3 | MOS |  | G |
| 4 | MOH |  | A |
| 5 | MO5 |  | W |
| M | MO |  | MO |

3.3.2	Přepínač OPERATION v poloze REL (vysílač vysílá v relacích a kódy podle tabulky)

| Přepínač MODE v poloze | N | (normální | relace) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| poloha přepínače CODE | kód |  | vysílací časy [min] |  |
| 1 | MOE | 0:00...1:00 | 5:00...6:00 | 10:00...11:00 |
| 2 | MOI | 1:00...2:00 | 6:00...7:00 | 11:00...12:00 |
| 3 | MOS | 2:00...3:00 | 7:00...8:00 | 12:00...13:00 |
| 4 | MOH | 3:00...4:00 | 8:00...9:00 | 13:00...14:00 |
| 5 | MO5 | 4:00...5:00 | 9:00...10:00 | 14:00...15:00 atd |
| M | MO | trvale | zaklíčovaná | nosná |
| Přepínač MODE v poloze | S | (zkrácené | relace) |  |
| poloha přepínače CODE | kód |  | vysílací časy [min] |  |
| 1 | MOE | 0:00...0:30 | 2:30...3:00 | 5:00...5:30 |
| 2 | MOI | 0:30...1:00 | 3:00...3:30 | 5:30...6:00 |
| 3 | MOS | 1:00...1:30 | 3:30...4:00 | 6:00...6:30 |
| 4 | MOH | 1:30...2:00 | 4:00...4:30 | 6:30...7:00 |
| 5 | MO5 | 2:00...2:30 | 4:30...5:00 | 7:00...7:30 atd. |
| M | MO | trvale | zaklíčovaná | nosná |
| Přepínač MODE v poloze | T1 | (trénink 1) |  |  |
| poloha přepínače CODE | kód |  | vysílací časy [min] |  |
| 1 | MOE | 0:00...0:30 | 1:00...1:30 | 2:00...2:30 |
| 2 | MOI | 0:30...1:00 | 1:30...2:00 | 2:30...3:00 atd. |
| 3 | MOS | 0:00...1:00 | 2:00...3:00 | 4:00...5:00 |
| 4 | MOH | 1:00...2:00 | 3:00...4:00 | 5:00...6:00 atd. |
| 5 | MO5 | 0:00...0:10 | 0:30...0:40 | 1:00...1:10 atd. |
| M | MO | trvale | zaklíčovaná | nosná |
| Přepínač MODE v poloze | T2 | (trénink 2) |  |  |
| poloha přepínače CODE | kód |  | vysílací časy [min] |  |
| 1 | MOE | 0:00...0:15 | 1:00...1:15 | 2:00...2:15 |
| 2 | MOI | 0:15...0:30 | 1:15...1:30 | 2:15...2:30 |
| 3 | MOS | 0:30...0:45 | 1:30...1:45 | 2:30...2:45 |
| 4 | MOH | 0:45...1:00 | 1:45...2:00 | 2:45...3:00 atd. |
| 5 | MO5 | 0:00...0:05 | 0:30...0:35 | 1:00...1:05 atd. |
| M | MO | trvale | zaklíčovaná | nosná |

3.4	Nastavení výkonu

Výstupní výkon vysílače se nastavuje přepínačem PWR ve třech stupních:

PWR		3.5 MHz		144 MHz

HI		2.8 W		1 W

LO		500 mW		250 mW

Fox		25 mW		25 mW

Výkon HI je určen pro nejvyšší soutěže. Odpovídá Pravidlům IARU pro pořádání mezistátních soutěží. Výkon LO je určen pro místní a oblastní soutěže a pro tréninkové účely. Výkon Fox je určen pro soutěže ve foxoringu. Přepínání výkonu nemá vliv na funkci logické jednotky.

POZNÁMKA: Není-li připojena správná anténa, výstupní výkon se automaticky nastaví na úroveň Fox (25 mW), aby nedošlo k poškození koncového stupně.

3.5	Dálková indikace vybitého akumulátoru

Vzhledem k tomu, že při soutěžích často docházelo k výpadku nebo výraznému zeslábnutí vysílače vlivem vyčerpání zdroje, byl vysílač COMPACT 96 vybaven dálkovou indikací napětí akumulátoru. Tato vlastnost je funkční pouze při standardních pětiminutových relacích, tj. OPERATION=REL a MODE=N, nezávisle na pásmu. Pokud je akumulátor dostatečně nabit, vysílá se na konci každé relace dlouhá čárka. Pokud se čárka na konci relace neobjeví, znamená to, že akumulátor je již vybitý a během 10 až 30 minut (podle výkonu a pásma) interní ochrana vypne vysílač, aby předešla poškození akumulátoru vlivem hlubokého vybití. Obsluha vysílače může tedy být varována s dostatečným předstihem, aby bylo možno přepnout na záložní vysílač nebo připojit vnější zdroj.

4	ÚDRŽBA

4.1 	Nabíjení akumulátoru

Doba nabíjení vestavěného hermetického olověného akumulátoru při použití nabíječe CHG96, resp. ACHG96 je 1-10 hodin (podle stupně vybití). Po plném nabití nabíjecí proud automaticky klesne na hodnotu asi 20 mA (udržovací nabíjení). Vysílač může tedy zůstat připojený na nabíječ i několik dní, ne však trvale.

Udržujte akumulátor stále nabitý. Dobíjejte jej po každém závodě či tréninku. Je vhodné dobít akumulátor také po delší době nečinnosti (např. v zimě).

UPOZORNĚNÍ! Olověný akumulátor je velmi citlivý na hluboká vybití, která mohou způsobit jeho poškození! Z tohoto důvodu je vysílač vybaven ochranou, která vypne vysílač při poklesu napětí akumulátoru pod 10 V. Tento stav je rovněž indikován zhasnutím indikátoru 9. V takovém případě neprodleně akumulátor nabijte!

4.2	Náhrada pojistky

Akumulátor a vysílač jsou chráněny proti zkratu dvěma pojistkami, provedenými jako spojky z měděného drátu o průměru 0.2 mm na desce vysílače 3.5 MHz.

Postup náhrady:

1. Odšroubujte 4 šrouby na spodní straně vysílače a odejměte spodní kryt.

2. Nahraďte spálenou pojistku jiným kusem měděného drátu 0.2 mm (viz obr.)

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte silnější drát k náhradě pojistky!

4.3	Čištění

Udržujte vysílač suchý a čistý. Mokrý vysílač utřete čistou utěrkou a nechte jej vyschnout v pokojové teplotě. Nepoužívejte k sušení topná tělesa!

Špinavý vysílač vyčistěte štětcem nebo suchou měkkou utěrkou. Nepoužívejte chemické čističe nebo rozpouštědla.

Kromě výše uvedených úkonů vysílač nevyžaduje žádnou údržbu.

5 	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následující přehled Vám má pomoci vyřešit problémy, které nejsou způsobeny poruchou zařízení. Pokud se Vám nepodaří zjistit příčinu problému nebo vyřešit jej s pomocí tohoto přehledu, spojte se s výrobcem.

Problém: 			Příčina:			Řešení				Viz kap.

Po zapnutí			Vybitý akumulátor 	Nabijte akumulátor		4.1

se nerozbliká .

indikátor			Přerušená pojistka	Opravte pojistku			4.2

Při ladění antény		Nesprávná anténa	Použijte správnou		2

není maximum		(na jiné pásmo)		anténu

(3.5 MHz)

nebo indikátor 		Málo rozvinutá 		Instalujte anténu řádně		2.1

svítí jen slabě		protiváha

(obě pásma)

Zářič je vytržen 		Zapojte zářič do zdířky		2.1

ze zdířky

Anténa není připojena	Připojte správnou anténu	2

nebo je připojena do

zdířky ACC

Je zapnut výkon Fox	Přepněte na jiný výkon		3.3

Vysílač je slabě		Všechny příčiny u

slyšitelný			předchozího bodu

Nesprávně zvolené	Najděte jiné, výše

místo pro vysílač		položené místo

(3.5 MHz)			Nesprávně naladěná	Nalaďte anténu			2.1

anténa

(144 MHz)			Z tělesa antény		Opravte instalaci 			2.2

vypadl prvek/prvky	antény

Anténa je příliš		Opravte instalaci

nízko nebo šikmo	antény

Vysílač není		Je připojena		Odpojte jednotku DEL96 	2.4

vůbec slyšet		jednotka DEL96

(neaktivovaná)

Je zapnuto 		Přepněte na správné

nesprávné pásmo	pásmo

Problém: 			Příčina:			Řešení				Viz kap.

Vysílač vysílá		Špatné nastavení	Zkontrolujte nastavení		3.3

nesprávným kódem 	přepínačů CODE a	přepínačů CODE a

nebo v nesprávnou	MODE			MODE

dobu

Špatné nastartování	Nastartujte znovu log.		3.2

logické jednotky		jednotku přesně na

začátku 1. minuty

Vysílač je trvale		OPERATION=REL, 	Změňte nastavení		3.3

zaklíčován			současně CODE=M

Na nabíječi			V zásuvce není		Použijte jinou zásuvku

nesvítí kontrolka		napětí

6 	TECHNICKÉ INFORMACE

zapojení zdířky ANT

špička č. 	1 	anténní výstup 144 MHz

4	vstup ochrany 144 MHz

2	společná zem

5	vstup ochrany 3.5 MHz

3	anténní výstup 3.5 MHz

zapojení zdířky ACC

špička č.	1 	blokování vysílání 	(zkratem na zem)

4	kladný pól akumulátoru

2	společná zem

5	připojení externího zdroje (kladný pól)

3	synchronizace startu 	(spojením se špičkou 4)

Rozložení špiček na zásuvce (pohled zepředu):

7 	TECHNICKÉ ÚDAJE

7.1	OBECNĚ

Napájení						vestavěný hermetický Pb akumulátor

12V/1.9 Ah nebo vnější zdroj 12...16V ss

Rozsah provozních teplot			-10...+60oC

Rozsah skladovacích teplot			-20...+ 60oC

Stupeň krytí					IP53

Rozměry						š 196  x  v 47 x h 156  mm

Hmotnost						1750 g

Doba provozu na jedno nabití vestavěného akumulátoru [hod]:

jen log.jednotka (STBY)		300

vysílač 3,5 MHz:		výkon	HI	LO	Fox

provoz trvalý				6	13	40

provoz v relacích				24	45	130

vysílač 144 MHz:		výkon	HI	LO	Fox

provoz trvalý				8	16	36

provoz v relacích				40	60	120

7.2	VYSÍLAČ 3.5 MHz

Kmitočet nosné					3579 kHz, případně 3550 kHz

Modulace						A1 (CW)

Výstupní vf výkon (@ 50 ohm)		HI: 		2.8 W

LO:		500 mW

Fox:		25 mW

Nežádoucí produkty:

na harmonických kmitočtech		méně než  - 40 dB

na neharmonických kmitočtech	méně než  - 60 dB

7.3	VYSÍLAČ 144 MHz

Kmitočet nosné					144.525 MHz, případně 144.825 MHz

Modulace						A2, klíčovaná nosná

Hloubka modulace				75 %

Výstupní vf výkon				HI:	 	1 W

LO:		250 mW

Fox:		25 mW

Nežádoucí produkty:

na harmonických kmitočtech:		méně než  - 45 dB

na neharmonických kmitočtech:	méně než  - 60 dB

7.4	LOGICKÁ JEDNOTKA

Vysílané kódy:					MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, MO,

T,A,W,N,G

Stabilita časové základny			+-10 ppm (asi 1 s/den)

8	PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství standardně dodávané s vysílačem COMPACT 96 :

HOA96	anténa 3,5 MHz (8m, jednoprvková protiváha)		1 ks

VDA96	anténa 144 MHz (zkřížené dipóly) s prvky		1 ks

LCS96	kožená brašna							1 ks

MAC96	uživatelská příručka

Zvláštní příslušenství:

CHG96	Kompaktní nabíječ pro vysílač COMPACT 96 nebo zdroj ACU96

ACHG96	Automatický nabíječ pro 6 vysílačů COMPACT 96 a 1 zdroj ACU96

ATE96	Tester akumulátoru

ACU96	Externí akumulátor 12V/4Ah

SYN96	Synchronizační kabel

EXS96	Kabel pro externí napájení

DEL96	Zpožďovací jednotka

HTA96	Anténa 3.5MHz (8m anténa, tříprvková protiváha)

FXA96	Prutová anténa pro 3.5 MHz foxoring

VHA96	Anténa 144 MHz halo

CLO96	Lankový zámek pro COMPACT 96  a ACU96

9 	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS

Výrobce poskytuje na vysílač záruku v délce 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na akumulátor a dále na vady a poškození vzniklé v důsledku nepřiměřeného zacházení, mechanického poškození, připojení nesprávného externího zařízení nebo zásahu vyšší moci.

Záruka přestává platit v případě zásahu do zařízení.

Na konci prvního roku má zákazník právo na bezplatnou revizi vysílače.

Veškerý záruční i pozáruční servis zajišťuje výrobce

Ing. Jiří Mareček, OK2BWN

Obřanská 593, CZ-664 01 Bílovice n/S

tel/fax (05) 45227041, e-mail: marecek@brno.bohem-net.cz