automatický  hi-tech vysílač pro ROB

CONTEST 2002

První plně programovatelný vysílač pro ROB vybavený PLL syntezátorem je určen pro jakoukoli úroveň soutěže nebo tréninku. Možnost nastavení kmitočtu, vysílaného kódu a rychlosti klíčování, výstupního výkonu a výběru z mnoha časových plánů otevírá nové možnosti pořádání soutěží ROB a umožňuje použití více vysílačů na několika kmitočtech. Všechny parametry jsou široce nastavitelné pomocí přehledného menu a jsou uloženy v paměti trvale až do další změny.

Obsluha vysílače je velmi jednoduchá: nainstalujte anténu, připojte ji k vysílači a ten automaticky zvolí správné pásmo a začne vysílat podle nastavených parametrů. Po závodě stačí odpojit anténu, vysílač přechází do klidového režimu s velmi nízkou spotřebou a po 30 hodinách se vypne.

Pro tréninkové účely je možno vysílač použít bez přídavného akumulátoru a ušetřit tak 2/3 hmotnosti.

Odolná, vodotěsná mechanika vybavená okem pro zamknutí ke stromu a praktická polyamidová brašna chrání vysílač proti vlivům prostředí i proti odcizení.

### VLASTNOSTI:

- Kmitočet nastavitelný v 16 kanálech na 3,5 MHz a 9 kanálech na 144 MHz

- Výstupní výkon nastavitelný ve dvou stupních - 3W nebo 0,9 W

- 7 různých časových plánů

- Různé vysílané kódy

- Rychlost klíčování nastavitelná ve 4 stupních

- Automatické rozpoznání kmitočtového pásma

- Automatické vypnutí 30 hodin po poslední synchronizaci

- Vestavěná ochrana akumulátoru proti hlubokému vybití

- Telemetrická indikace stavu akumulátoru na konci každé relace

- Možnost upgrade firmwaru

- Odolná vodotěsná mechanika

- Praktické ochranné pouzdro

## automatický  hi-tech vysílač pro ROB			     CONTEST 2002

## TECHNICKÉ ÚDAJE

# OBECNĚ

Napájení:				vestavěný hermetický olověný akumulátor 12V/0,8Ah

nebo přídavný olověný akumulátor 12V/2,6Ah

Rozsah pracovních teplot:		-10 ...+ 60°C

Rozsah skladovacích teplot:		-20 ...+ 60°C

Krytí:					IP65

Vysílač:

Rozměry:			80 (š) x 40(v) x 195 (h) mm

Hmotnost:			970 g

Přídavný akumulátor:

Rozměry:			80 (š) x 40(v) x 195 (h) mm

Hmotnost:			1430 g

Doba provozu na jedno nabití		REL		TRV		REL		TRV

(hodin, 3,5-144 MHz):		     vysoký výkon	 	      nízký výkon

jen zákl. akumulátor		12-17		2-3,5		22-30		4,5-6

s příd. akumulátorem		50-70		10-15		90-130		19-27

VYSÍLAČ 3,5 MHz

Kmitočet nosné	:			16 kanálů (3,52 ... 3,66 MHz)

Modulace:				A1

Výstupní vf výkon @ 50 ohm:		VYSOKÝ: 3 W,  NÍZKÝ: 0.9 W

Nežádoucí vyzařování:			menší, než -66 dB

VYSÍLAČ 144 MHz

Kmitočet nosné	:			9 kanálů (144,5 ... 145,5 MHz)

Modulace:				A2A, klíčovaná nosná,  AM 75%

Výstupní vf výkon @ 50 ohm:		VYSOKÝ: 3 W PEP, NÍZKÝ: 0.9 W PEP

Nežádoucí vyzařování:			menší, než -60 dB

LOGICKÁ JEDNOTKA

Vysílané kódy:				MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, MO, A ... Z

Rychlost klíčování:			35,50,70 nebo 100 PARIS

Časové plány:				60 s relace, 240 s mezera

30 s relace, 120 s mezera

30 s relace, 270 s mezera

12s relace, 48s mezera

15 s relace, 45 s mezera

30 s relace, 30 s mezera

15 s relace, 15 s mezera

Verze firmware:				V112CZ

Přesnost časové základny:		+-10 ppm (asi. 1 s/den)

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 3,5 MHz drátová anténa+protiváha

- 144 MHz anténa (turnstile)

- Přídavný akumulátor

- Ochranné pouzdro

- Náhradní pojistky

- Uživatelská příručka

# DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Synchronizační kabel

- Automatický synchronizátor řízený DCF

- Automatický nabíječ

- Lankový zámek

- Anténa pro foxoring

- Různé vysílací antény

Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593

tel. 602531222, tel/fax 545227041, e-mail: marecek@sky.cz