miniaturní automatický  vysílač pro ROB

MICROFOX 2

Tento vysílač byl navržen speciálně pro tréninkové účely, soutěže ve foxoringu, propagační a náborové akce a zvláštní formy ROB. Umožňuje široké nastavení vysílaného kódu, rychlosti klíčování a časového plánu. Díky integrovaným anténám je instalace vysílače velmi snadná – prostě se zavěsí na větev stromu.

Miniaturní rozměry, malá hmotnost, nízká spotřeba a cena, odolné provedení a snadná obsluha – to jsou vlastnosti, které činí tento nový vysílač nepostradatelným pomocníkem každého závodníka či trenéra.

### VLASTNOSTI:

- Kmitočet řízený krystalem - 1 kanál na 3,5 MHz a 1 kanál na 144 MHz

- Slyšitelnost přes 1 km

- Vysílání trvale nebo v relacích 5 min nebo 2,5 min

- Různé vysílané kódy

- Rychlost klíčování nastavitelná ve 4 stupních

- Napájení 1 článkem AA (tužková baterie nebo akumulátor)

- Malé rozměry (73x57x22 mm) a hmotnost (50g)

- Odolná mechanika

- Snadná instalace

## miniaturní automatický vysílač pro ROB				MICROFOX 2

## TECHNICKÉ ÚDAJE

# OBECNĚ

Napájení:				1 článek AA (tužková baterie nebo akumulátor)

Doba provozu (alkalický článek nebo NiMH akumulátor 1800 mAh):

Pásmo			3,5 MHz		3,5 MHz foxoring		144 MHz

trvale			10 hodin		20 hodin			20 hodin

v relacích		25 hodin		40 hodin			40 hodin

Rozsah pracovních teplot:		-10...+ 60°C

Rozsah skladovacích teplot:		-20...+ 60°C

Krytí:					IP53

Rozměry:				57 (š) x 73(v) x 22 (h) mm

Hmotnost:				50 g (bez baterie)

VYSÍLAČ 3,5 MHz

Kmitočet nosné:			řízený krystalem (3,52 ... 3,66 MHz)

Modulace:				A1

Výstupní vf výkon:			50 mW

Anténa:					drátová 2x 1,2 m (slyšitelnost přes 1 km),

nebo prut 0,5 m (foxoring, slyšitelnost do 50m)

VYSÍLAČ 144 MHz

Kmitočet nosné	:			řízený krystalem (144,5 ... 145,5 MHz)

Modulace:				A2A, klíčovaná nosná,  AM 75%

Výstupní vf výkon:			20 mW

Anténa:					jednoduchý půlvlnný dipól

LOGICKÁ JEDNOTKA

Vysílané kódy:				MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, MO, A ... Z

Rychlost klíčování:			35,50,70 nebo 100 PARIS

Časové plány:				60 s relace, 240 s mezera

30 s relace, 120 s mezera

trvalé vysílání

Přesnost časové základny:		lepší, než 20 ppm (asi 2 s/den)

#### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- anténa 3,5 MHz (2 lanka)

- prvek antény 144 MHz (2 ks)

- uživatelská příručka

Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593

tel. 602531222, tel/fax 545227041, e-mail: marecek@sky.cz