klíčovací jednotka pro vysílače compact

MORSE 08B

Jednotka je určena pro připojení k vysílačům COMPACT a COMPACT 96. Umožňuje značné rozšíření kódových i časovacích možností  vysílačů pro tréninkové účely, soutěže ve foxoringu, propagační a náborové akce a zvláštní formy ROB. Umožňuje široké nastavení vysílaného kódu, rychlosti klíčování a časového plánu.

### VLASTNOSTI:

- Vysílání trvale nebo v relacích 5 min (30s/270s) nebo 2,5 min (30s/120s)

- Různé vysílané kódy

- Rychlost klíčování nastavitelná ve 4 stupních

- Napájení z připojeného vysílače

- Malé rozměry (73x57x22 mm) a hmotnost (40g)

- Odolná mechanika

- Snadná instalace

## klíčovací jednotka pro vysílače compact			MORSE 08B

## TECHNICKÉ ÚDAJE

# OBECNĚ

Napájení:				z připojeného vysílače

Odběr:					5 mA

Rozsah pracovních teplot: 		-10 ... + 60 °C

Rozsah skladovacích teplot:		-20 ... + 60°C

Krytí: 					IP53

Rozměry:				57 (š) x 73(v) x 22 (h) mm

Hmotnost:				40 g

LOGICKÁ JEDNOTKA

Vysílané kódy:				MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, MO, všechna písmena abecedy (A ... Z)

Rychlost klíčování: 			35 – 50 – 70 – 100 PARIS

Časová základna: 			2,5- nebo 5-minutový cyklus, trvalé vysílání

(relace 30 sekund, mezera 2 minuty nebo 4,5 min.)

Stabilita časové základny:		lepší, než 20 ppm (2s/den)

Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593

tel. 602531222, tel/fax 545227041, e-mail: marecek@sky.cz