ASOCIACE RÁDIOVÉHO ORIENTAČNÍHO BĚHU ČESKÉ REPUBLIKY

PRAVIDLA RÁDIOVÉHO ORIENTAČNÍHO BĚHU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYSÍLAČE PRO RÁDIOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH

1. Společná ustanovení

1.1. Mimo relaci nesmí vysílač ani jeho anténa vyzařovat žádnou  vf energii.

1.2. Technické parametry vysílacích zařízení pro ROB musí vyhovovat vyhlášce 201/2000 Sb. O 	technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby 
1.3.  Po   dobu  své  relace  vysílače   opakovaně  vysílají  jeden  z následujících kódů (Morseovou 	abecedou, rychlostí 40...60zn/min):     MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, MO, T, E.

2. Vysílače pro pásmo 3,5 MHz

2.1. Technické parametry

a) Kmitočet nosné                        			3520 ... 3750 kHz

b) Výstupní vf výkon

- na soutěžích I. stupně     			0,5 ... 2 W / 50 ohm

- na ostatních soutěžích      			0,2 ... 2 W / 50 ohm

c) Druh modulace					A1A (klíčovaná nemodulovaná nosná)

d) Rozdíl mezi výkony vysílačů v jednom závodu	max. 3 dB

2.2. Anténa vysílače

Anténa vysílače v pásmu 3,5 MHz  musí mít vertikální polarizaci a musí být co nejlépe přizpůsobena k vysílači. V případě použití drátové  antény musí  mít anténa  i protiváha délku v rozmezí 5 ...10 m.

3. Vysílače pro pásmo 144 MHz

3.1. Technické parametry

a) Kmitočet nosné                        	144,500 ... 144,900 MHz a 145,200 ... 145,575 MHz

b) Efektivní vyzářený výkon (ERP)

- na soutěžích I. stupně      			100 ... 500 mW / 50 ohm

- na ostatních soutěžích      	 		50 ... 500 mW / 50 ohm

c) Druh modulace 			A2A (klíčovaná nosná amplitudově modulovaná tónem 			800 ... 1600 Hz nebo stálá nosná amplitudově modulovaná klíčovaným tónem)

d) Hloubka AM modulace				60 ... 90 %

e) Rozdíl mezi ERP vysílačů v jednom závodu		max. 3 dB

f) Rozdíl mezi hloubkou AM vysílačů v jednom závodu	max. 10 %

3.2. Anténa vysílače

Anténa vysílače  v pásmu 144 MHz  musí mít horizontální polarizaci a v horizontální rovině musí mít  všesměrovou vyzařovací charakteristiku s nerovnoměrností max. 3  dB. Zářič musí být instalován  nejméně 2 m nad zemí.

4. Vysílače pro foxoring

U vysílačů pro foxoring neplatí ustanovení pro výkon vysílače. Výkon i anténa musí být zvolena tak, aby byl splněn požadavek slyšitelnosti do vzdálenosti max. 100 m.

5. Frekvence vysílačů a majáku

V pásmu 144 MHz se doporučuje použít pro vysílání vysílačů kontrol spodní povolenou frekvenci a pro vysílání majáku horní povolnou frekvencio. Vysílače včetně majáku v onou pásmech nesmí vysílat mimo povolená pásma.